plan urbanistic zonal

ELABORARE P.U.Z. ZONĂ DE LOCUIT

memoriu general

BENEFICIAR

STANCIU RAREŞ ALEXANDRU

ADRESA AMPLASAMENT

LOC. AIUD, STR.VALEA LUPULUI, FN.EXTRAVILAN,JUD ALBA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC BARBIERI PROIECT SRL

Alba Iulia, Str.Traian, nr.17A, Jud. Alba

DATA

11.2019

S.C.  BARBIERI  PROIECT   S.R.L.

Str. Traian , nr.17 A

510 109, Alba Iulia, jud. Alba

J01/567/2005

CUI 17574610

Tel/fax : (+40)258 811 500

Tel:        (+40)744 633 713

E-mail: capitel_proiect@yahoo.com

PLAN URBANISTIC ZONAL

DENUMIRE PROIECT:  ZONĂ DE LOCUIT

NR. PROIECT:  39/2019

FAZA DE PROIECTARE:   FAZA  - PUZ

SPECIALITATEA: URBANISM

AMPLASAMENT:  LOC. AIUD, EXTRAVILAN, STR VALEA  LUPULUI, FN. JUD ALBA

BENEFICIAR: STANCIU RAREŞ ALEXANDRU

cu domiciliul in  Mun. Aiud, str. Mihai Eminescu, nr.36, judeţ Alba.

PROIECTANT GENERAL: S.C. BARBIERI PROIECT S.R.L.

COLECTIV DE ELABORARE:

ŞEF PROIECT: 		arh. MARIUS BARBIERI

URBANISM: 		arh. MARIUS BARBIERI

# ing. RAMONA SÎNC

REŢELE EDILITARE: 	sing. IOAN NISTOR

DESENAT: 			Ing. RAMONA SÎNC

BORDEROU GENERAL

VOLUMUL 1:

ACTE

- CERTIFICAT DE URBANISM NR. 234 din 17.09.2019

- AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU INTOCMIRE P.U.Z.

- EXTRASE DE CARTE FUNCIARA

STUDII

- DOCUMENTATIE TOPOGRAFICA

- MEMORIU TEHNIC

- STUDIU GEOTEHNIC

AVIZE

- MEDIU

- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA

- AVIZ ADMINISTRATOR DRUM ACCES

- AVIZ  SRI, MI, MAPN

- AVIZ OCPI

- AVIZ APELE ROMÂNE

- AVIZ MADR

- AVIZ CONSILIU JUDETEAN ALBA

VOLUMUL 2:

A.PIESE SCRISE

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1. DISPOZITII GENERALE

2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

3. ZONIFICARE FUNCTIONALA

4. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBNITATILOT TERITORIALE

5. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

B. PIESE DESENATE

PLANSA 01: INCADRARE IN TERITORIU SC. 1:5000

PLANSA 01”: INCADRARE IN PUG  SC. 1:5000

PLANSA 1: SITUATIE EXISTENTA SC. 1:1000

PLANSA 2: REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE  SC. 1:1000

PLANSA 4: PROPRIETATEA  ASUPRA TERENURILOR SC. 1:1000

PLANSA 5:  POSIBILITATI DE MOBILARE SC. 1:500

PLANSA 6:  REGLEMENTARI EDILITARE SC. 1:1000

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea proiectului : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) „ zona de locuiT  ”

AMPLASAMENT: LOC.  AIUD, EXTRAVILAN, STR.VALEA LUPULUI, FN. JUD. ALBA

BENEFICIAR: STANCIU RAREŞ ALEXANDRU

cu domiciliul in Mun. Aiud, str. Mihai Eminescu, nr.36, judeţ Alba.

Elaborator proiect: S.C. “Barbieri  Proiect ” S. R. L., cu sediul in Alba Iulia, str. Traian, nr.17A tel. 0258/811500, autorizaţia nr. 01 / 567 / 2005

Nr. proiect: 39/2019

Faza: Plan Urbanistic Zonal

Data elaborarii : Noiembrie 2019

1.2. Obiectul lucrării

Elaborarea prezentului Plan Urbanistic Zonal presupune o analiză complexă şi în perspectivă a problemelor urbanistice ale zonei, având în vedere prevederile temei de proiectare întocmite cu beneficiarii lucrării.

Obiectul lucrării este elaborarea soluţiei urbanistice pentru ,,ZONA DE LOCUIT” si amenajarea terenului în suprafaţă de 600mp.

Scopul întocmirii Planului Urbanistic Zonal este stabilirea reglementărilor şi a indicilor urbanistici ai zonei studiate.

Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentaţiei tehnice, în baza căreia beneficiarii urmează să solicite eliberarea autorizaţiilor de construire.

Terenul cu suprafaţa totală de 600mp este proprietatea privată a beneficiarului întăbulare, drept de proprietate, cu titlul cumpărare, dobândit prin Convenţie, cotă actuală de 1/1 părţi, conform Extras de Carte Funciară anexat la documentatie:  C.F. nr. 90738.

S-a elaborat si prezentat in C.T.A.T.U. Studiul de oportunitate pentru "Zona de locuit” si introducerea terenului in intravilan devenind din punct de vedere functional zonă de locuinte individuale pentru care Primaria Municipiului Aiud  a emis Avizul de Oportunitate

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se propune:

 schimbarea destinatiei terenului din zona  teren faneata in zona destinata construirii locuintelor individuale

 stabilirea limitelor edificabilului;

 stabilirea conditiilor de amplasare, dimensionare si conformare a constructiilor;

 stabilirea indicatorilor urbanistici ai investitiei propuse

 dezvoltarea infrastructurii edilitare;

 prezentarea statutul juridic si circulatia terenurilor;

1.3. Surse documentare

La elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru ""Zona de locuit” ” s-au studiat urmatoarele documentatii

 Plan Urbanistic General al Municipiului Aiud  si Regulamentul Local de Urbanism, respectiv prevederile pentru TTA  conform căruia terenul se află  în zona terenuri agricole în extravilan.

 Studiul geotehnic

 Ridicarea topografica pentru zona studiata,

 Acte de proprietate.

 Certificat de Urbanism nr. 234 din 17.09.2019.

 Avizul de oportunitate

 Avizele solicitate prin Certificat de Urbanism

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:

 Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z., indicativ

GM-010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000.

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completarile si

modificarile ulterioare.

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/1996 pentru aprobarea.

 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si

sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat nu are la bază un studiu urbanistic PUG fiind situat în extravilan în zona de  terenuri agricole. Prin P.U.Z. se solicită introducerea  terenului studiat in intravilan devenind din punct de vedere functional teren construibil stabilindu-se un singur UTR -L – destinat construirii de locuinte individuale si functiun complementare.

Terenul este în suprafaţă totală de 600mp,  fiind format dintr-o parcela, conform extrasului  C.F. nr. 90738 anexat la documentaţie.

Analiza situaţiei existente

Regimul juridic

- Teren situat în extravilanul  mun Aiud 600mp

- Dreptul de proprietate asupra imobilului: proprietate privată a persoanelor fizice, drept de proprietate, cotă actuală 1/1- Stanciu Rares Alexandru

- imobilul nu se află înscris pe lista monumentelor istorice sau ale naturii si nici în zona de protecţie a acestora

- Servituţi care grevează imobilul: nu sunt.

Regimul economic

- Folosinţă actuală: teren  arabil în suprafata de 600mp

- Destinaţia prin PUG şi RLU aprobate ale mun Aiud : UTR=TAA terenuri cu destinatie agricolă în extravilan

- Reglementări fiscale: potrivit prevederilor legale.

Regimul tehnic

- POT=%  CUT = Hmax – se vor stabili prin PUZ

- Regimul  de aliniere a imobilului este la strada  Valea Lupului

- regimul de aliniere a constructiilor fata de strada – se va stabili prin PUZ

- Retragerile fata de proprietatile vecine -conf.Regulament de urbanism PUG aprobat

- pentru a modifica reglmentarile PUG aprobat , documentatia de urbanism faza PUZ propusa spre AVIZARE/APROBARE se va elabora in baza unui studiu de oportunitate, cu respectarea conditiilor enumerate in acesta, conf.prevederilor  Legii 350/2001

- reţele existente în zonă: energie electrica, apa,

- circulatii, parcaje necesare: accesul se face din strada, parcajele se vor amenaja in incinta proprie.

2.2. Încadrare în localitate

Zona studiata din  prezentul Plan Urbanistic Zonal se afla in extravilanul  Mun. Aiud la limita  de intravilan a zonei de locuinţe  si beneficieaza de acces auto din str. Valea Lupului. Astfel,  aflandu-se la limita cu zona de  locuinţe individuale  amplasamentul studiat prezinta, din punct de vedere al pozitionării si accesibilitatii, toate calitatile pentru functiunea propusa.

Vecinatatile amplasamentului:

- la nord:  proprietăţi private – Sharayri Rami

- la sud: proprietăţi private-  Tatar Raul Lucian

- la est: domeniul public  – Strada Valea Lupului

- la vest:  –   proprietăţi private

2.3. Elemente ale cadrului natural

Zona studiata este un platou cu o declivitate insesizabila.

Conform normativului NP 074/2014 “Normativ privind documentațiile geotehnice

pentru construcții”, amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc

geotehnic scazut - punctaj 9.

Conditiile geotehnice si geomecanice:

- adancimea maxima de inghet: 80-90 cm, conform normativului normativul NP 112-

2014, privind „Proiectarea fundațiilor de suprafață”. Cota de fundare se recomandă a fi

mai mare sau cel puțin egală cu -1.50 m.

- presiunea conventionala este de : Pconv de baza = 320 kPa;

- Conform reglementării tehnice ”Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi

de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, amplasamentul se situeaza in zona

seismica caracterizata de acceleratia terenului ag=0,15g si perioada de colt Tc=0.7sec.

La data execuţiei forajelor de studiu (februarie 2015), apa subterană a fost întâlnită la

adâncimea de 3.80 m.

Date suplimnetare referitoare la caracteristicile geotehnice ale amplasamentului sunt

descrise in Studiul Geotehnic anexat, intocmit de S.C. GEO GOLD TEAM S.R.L.

2.4. Circulaţia

Accesul pe amplasament se realizeaza din str. Valea Lupului, ce face legatura alte căi de circulaţie din zonă.

2.5. Ocuparea terenurilor

Pe amplasamentul studiat nu sunt in momentul de faţă constructii.

2.6. Echipare edilitară

Zona studiata  nu este echipată din punct de vedere edilitar, în imediata vecinatate a acestuia, sunt prezente reţele de alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică, telecomunciatii si retea de distributie a gazelor naturale.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se iniţiază de fapt o analiză preliminară pentru stabilirea capacităţii reţelelor existente în zonă si posibilitatea de a asigura necesarul de utilitati ce va deservi obiectivul de investitie preconizat.

2.7. Probleme de mediu

In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul avand folosinta in   trecut, in  principal de teren fâneaţă.

Factorii de poluare a mediului natural sunt cei generati de traficul auto de pe caile rutiere invecinate.

Se vor respecta recomandarile studiului geotehnic, care detaliaza natura terenului si evidentiaza conditiile geotehnice de fundare pentru constructii. Concluziile si recomandarile studiului geotehnic vor genera solutii pentru determinarea adancimii de fundare in functie de presiunea conventionala si de ceilalti coeficienti rezultati din buletinele anexate studiului.

2.8. Obtiuni ale populatiei

Documentatia de urbanism; "parcelare teren si introducere in  intravilan pentru construire locuinte individuale” ” a parcurs procedura de informare si consultare a publicului conform prevederilor ordinului 2701/2010, iar la finalul etapei de informare nu au fost inregistrate observatii/comentarii din partea locuitorilor riverani.

Poiectantul apreciaza oportuna realizarea investitiei propuse deoarece va influienta favorabil dezvoltarea localităţii Aiud .

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Ridicarea topografica la scara 1:1000 a determinat cunoasterea precisă a planimetriei,

indicand un teren perfect plat.

Concluziile Studiului Geotehnic indică faptul ca amplasamentul studiat este plat si nu prezinta probleme legate de stabilitatea generala sau locala, si nu necesita imbunatatiri sau consolidari.

3.2. Prevederi ale P.U.G.

Conform PUG şi RLU terenul studiat se află situat în extravilanul mun. Aiud pe strada  Valea Lupului, fn, jud Alba, fiind situat în UTR=TAA-terenuri cu destinatie agricolă în extravilan

3.3. Valorificarea cadrului natural

La pozitionarea constructiei se va tine seama de paramatrii planimetrici ai amplasamentului, de zona de acces si de edificabilul stabilit.

Amplasamentul studiat nu prezinta elemente speciale; fondul plantatiilor existente nu este semnificativ sau care sa atraga o atentie sporita din punct de vedere al protejarii anumitor specii. In acest sens se propune  amenajarea spatiilor verzi intr-o maniera prin care acestea sa fie integrate armonios in functiunea propusa, sporind astfel atractivitatea sitului si a investitiei.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Accesul pe amplasament se realizeaza din str. Valea Lupului, ce face legatura alte căi de circulaţie din zonă.

Pe tronsonul amplasamentului studiat, str. Valea Lupului este modernizată şi asfaltată  având un profil carosabil de 8m m(ce corespunde la 2 fire de circulatie de 3,00 m fiecare) şi este încadrată de două trotuare de 1m lăţime.

Parcajele in incinta vor fi dimensionate corespunzator normativelor si regulamentelor in vigoare si vor fi executate la nivelul cotei terenului amenajat, restul terenului fiind amenajat ca spatii verzi si alei de acces pietonale si carosabile.

Coform HGR 525/1996, Anexa 5, numarul minim de locuri de parcare necesar pentru construcţii de locuinţe câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;

3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Pentru realizarea pe amplasamentul studiat a locuintelor individuale si a amenajarilor

aferente se propun urmatoarele:

- schimbarea destinatiei terenului din  UTR=TAA terenuri cu destinatie agricolă în extravilan  in UTR-L-zonă destinata constructiilor de locuinţe individuale si functiuni complementare

2. stabilirea limitelor edificabilului.

Zona edificabila a amplasamentului este determinata, conform planşei  2- Reglementari urbanistice, astfel:

- la nord:  proprietăţi private – Sharayri Rami- retragere fata de limita cu 3m

- la sud: proprietăţi private-  Tatar Raul Lucian - retragere fata de limita cu 0.6m

- la est: domeniul public  – Strada Valea Lupului - retragere fata de aliniament  cu 3m

- la vest:  –   proprietăţi private – Tanta Stefan-  retragere fata de aliniament  cu 3m

3. stabilirea conditiilor de amplasare, dimensionare, conformare, echipare edilitara;

4. stabilirea indicatorilor urbanistici maximali:

- P.O.T. maxim propus = 40%

- C.U.T. maxim propus = 1 .2

- Regim maxim de inaltime: P, P+1, Hmax coama = 8 m.

- Constructiile vor avea regim  de inaltime: P+1

In realitate, indicatorii urbanistici vor fi mult mai mici, iar retragerilor mult mai

generoase, asa cum reiese din Plansa nr. 4 – Posibilitati de mobilare.

Bilant teritorial propus

| ZONE FUNCTIONALE | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teren arabil extravilan | 600 | 100 | - | - |
| Teren edificabil | - | - | 393.90 | 65.65 |
| Interdictie de construire | - | - | 206.1 | 34.38 |
| TOTAL | 600 | 100 | 600 | 100 |

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena

cuprinse in Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri (constructii propuse) conform Normativului P118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje, etc.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Amplasamentul este echipat din punct de vedere edilitar, asa cum a fost prezentat la

capitolul “Situatie existenta”; prin urmare,  investitia propusa va avea asigurată alimentarea cu apă, energie electrică prin branşamente la reţelele publice de distribuţie existente in zona.

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa a constructiilor se va realiza prin intermediul unui bransament PEHD 40, PN10, SDR17 din reteaua publica de alimentare cu apa aflata in apropierea amplasamentului.

Reteaua de canalizare :

Canalizare menajera

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. Din cadrul obiectivului se vor evacua in reţeaua de canalizare exterioara existenta in incinta, următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

-ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare. Condensul provenit de la

aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PVC de DN25 şi se va dirija spre coloanele de ape uzate.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitaţional prin

curgere liberă la reţeaua de canalizare care se va executa in incinta. Apele colectate in reteaua

exterioara de canalizare se vor directiona catre un bazin betonat vidanjabil de cate ori este nevoie pana la realizarea in sistem centralizat a canaliizari in zona . Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperisul clădirii sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor si evacuate in reteaua de canalizare exterioara prin burlane. Apele pluviale de pe  suprafaţa parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si directionate separatorul de hidrocarburi si apoi deversate in reţeaua publica de canalizare.

Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea necesarului de energie electrica pentru deservirea amplasamentului propus,

se va realiza prin racordare la reteaua de distributie existenta pe in zonă.

Asigurarea agentului termic:

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de distributie existenta in zona

In noul imobil  se va realiza o instalatie de utilizare gaze naturale in regim de presiune joasa pentru alimentarea cu gaze naturale a centralei termice murale, instalate in incaperea cu destinatia centrala termica.

Gestionarea deseurilor

Deseurile vor fi colectate selectiv si exclusiv in punctele special amenajate. Se va incheia, cu un operator autorizat, contractul de ridicare periodica a deseurilor. Retelele de evacuare a apelor uzate nu vor permite pierderile pe sol si in subsol. Platforma parcarii si platformele betonate vor fi astfel alcatuite pentru evitarea poluarii solului cu produse petroliere (cu geocompozite de drenaj).

In vederea ridicarii si colectarii deseurilor de tip menajer rezultate din activitate se prevad Europubele.

Gospodaria de gunoi va fi prevazuta cu un conteiner de rezerva, urmand ca ridicarea acestora sa se faca periodic de catre utilajele specifice ale firmelor de specialitate. Europubelele vor fi amplasate intr-un tarc inchis cu panouri din tabla perforata, pe toate laturile si deasupra (capac). Astfel se impiedica accesul animalelor nesupravegheate sau a persoanelor neautorizate.

3.7. Protecţia mediului

Prezenta documentatie de PUZ raspunde si din punct de vedere al protectiei mediului

prin reconversia unei zone de locuinte  intr-o zona  destinat institutiilor sociale si servicii adaptata mediului urban. Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a tuturor activitatilor ce vor fi desfasurate in zona. Sursele de poluare vor fi diminuate pana la eliminare prin utilizarea celor mai performante instalatii si tehnologii.

Modelarea zonala propusa creaza toate premisele pentru protectia mediului, in contextul

urban dat, cu conditia respectarii prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a

apelor uzate menajere, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential

stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

4. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu "Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal" GM-010-2000 aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16 august 2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Planul Urbanistic Zonal nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii investiei.

Prin acest Plan Urbanistic Zonal s-au stabilit obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile urbanistice care urmeaza a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor de pe amplasamentul studiat.

Sef proiect,

arh.Marius Barbieri                                                  Întocmit,

ing.Ramona Sînc

plan urbanistic zonal

ELABORARE P.U.Z. ZONA DE  LOCUIT

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

BENEFICIAR

STANCIU RERES ALEXANDRU

ADRESA AMPLASAMENT

LOCALITATEA AIUD,EXTRAVILAN, STR.VALEA LUPULUI, JUD ALBA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC BARBIERI PROIECT SRL

Alba Iulia, Str.Traian, nr.17A, Jud. Alba

DATA

11.2019

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de Urbanism (RLU) aferent PUZ, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ, el intarind si detaliind reglementarile din PUZ. Prescriptiile cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intreg teritoriul care face obiectul prezentei documentatii.

Odata aprobat, impreuna cu PUZ, Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.Regulamentul local de urbanism conţine reglementările referitoare la utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor pe teritoriul studiat, explicitând prevederile documentaţiilor de urbanism şi cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor..

2. Baza legala a elaborarii R.L.U.

La baza elaborarii Regulamentului local de Urbanism (RLU) au stat urmatoarele:

o Planul Urbanistic General al Mun. Alba Iulia si Regulamentul Local de Urbanism

o Legea 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si

completarile ulterioare;

o H.G. 525/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea

Regulamentului General de Urbanism;

o Metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic Zonal –

reglementare tehnică GM-010-2000 aprobată de M.L.P.T.L. în 2000;

o Ghidul privind modalităţile de aplicare a Regulamentului General de Urbanism –

reglementare tehnică GM-007-2000 aprobată de M.L.P.T.L. în 2000;

o Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si

completarile ulterioare;

o Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind

calitatea in constructii;

o Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara cu modificarile si

completarile ulterioare;

o Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului;

o Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si

sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

o Acte legislative specifice sau complementare domeniului urbanismului şi amenajării

teritoriului, dintre care se mentioneaza ca principale.

3. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului regulament de urbanism se vor aplica asupra zonei studiate in suprafata de 600 mp, situata in Mun. Aiud, extravilan Str.Valea Lupului, Fn, jud. Alba conform  C.F. nr. 90738  apartinand UTR TAA, conform PUG aprobat Aiud.

Prezenta documentatie are ca scop "schimbarea destinatiei terenului din zona terenuri agricole în extravilan in zona destinată construcţiilor de locuinte individuale, în vederea obţinerii Autorizatiei de Construire pentru investitia propusă.

Terenul este în suprafaţă totală de 600mp,  fiind format dintr-o singură parcelă, conform extrasului  C.F. nr. 90738, anexat la documentaţie.

- Proiectanti la intocmirea documentatiilor tehnice in fazele D.T.A.C., P.T si de executie;

- Autoritatile publice la emiterea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru construirea si functionarea obiectivului de investitie preconizat;

- Furnizorii de utilitati in vederea asigurarii infrastructurii edilitare necesare.

CAP. II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit.

In zona studiata nu s-au identificat obiecte de patrimoniu natural sau construit care să necesite luarea unor măsuri speciale pentru protejarea acestora.

Autorizarea executarii lucrărilor de construire este permisă cu respectarea conditiilor legii si ale prezentului regulament. Se vor avea in vedere masuri de protectie a mediului atat pe timpul executiei lucrarilor cat si in functionarea propriu-zisa.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public.

Nu au fost identificate terenuri cu riscuri naturale active.

Executarea lucrarilor de construire in zonele de protectie ale traseelor de alimentare cu energie electrica, gaze naturale, apa, ale retelelor de canalizare, de comunicatie si a altor asemenea retele de infrastructura este interzisa. Autorizatia de Construire se va emite dupa obtinerea avizelor de amplasament eliberate de detinatorii de gospodarii. Executia propriuzisa va incepe dupa eliberarea completa a amplasamentului si protejarea zonei santierului. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si

mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane proiectate si executate.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor proiectate. Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul executiei si exploatarii lucrarilor toate prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, standarde, normative, prescriptii tehnice, instructiuni, etc.) care vor fi in vigoare la data respectiva, privitoare la protectia muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendiilor, precum si masurile si indicatiile de detaliu cuprinse in piesele scrise si desenate ale proiectantului.

Masurile si indicatiile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatilor locale de specialitate (detinatori de retele subterane sau aeriene, organe de politie sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul executiei sau al exploatarii.

Intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor pentru perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului si se face incadrul proiectului de executie al organizarii lucrarilor.

Autoritatile locale abilitate vor urmari executarea lucrarilor de construire, participand la fazele determinante conform programului de control a calitatii lucrarilor si vor controla functionarea obiectivului autorizat.

Urmarirea curenta a comportarii in timp este o actiune sistematica de observare, examinare si investigare a modului in care se comporta si reactioneaza constructia sub influenta factorilor de exploatare si actiunii agentilor mediului inconjurator. Scopul actiunii de urmarire este acela de stabilire si cunoastere permanenta a starii tehnice a constructiei in vederea stabilirii lucrarilor de intretinere si respectiv a lucrarilor de reparatii necesare pentru aducerea structurii de rezistenta a cladirii la conditiile tehnice corespunzatoare cerintelor de exploatare. Urmarirea curenta, sau supravegherea tehnica se aplica permanent, pe toata perioada de existenta fizica a constructiei. Urmarirea curenta, in cazul constructiilor, este completata cu

urmarirea speciala periodica , si in mod obligatoriu dupa fiecare eveniment deosebit (incendiu, calamitati naturale, etc.) care are drept scop stabilirea starii tehnice si utilizarea datelor pentru administrarea optimizata a cladirii. Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanente sau temporare.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

In situatia in care cladirile propuse se vor construi pe limita de proprietate se va respecta Codul Civil si nu se vor realiza goluri in fatada, balcoane sau logii.

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor cuprinse in Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri (constructii propuse) conform Normativului P 118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje, etc.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se propune realizarea unui acces auto, din str. Valea Lupului prin intermediul unei aleii carosabile ce se va crea pe proprietatea privata a beneficiarului, care va deservi toate obiectivele ce se vor realiza in incinta.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere ale incendiilor, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

In imediata apropiere a amplasamentului, pe suprafetele drumurilor publice se gasesc retele publice de utilitati (gaze naturale, electricitate, canalizare, etc). Etapele ce trebuiesc urmate cu privire la utilitatile urbane sunt:

- Comandarea studiilor si proiectelor pentru eliberarea amplasamentului; studiile si proiectele respective se vor comanda si realiza cu participarea detinatorilor acestora.

- Comandarea studiilor si proiectelor pentru extinderea sau suplimentarea retelelor edilitare, pana la amplasament, precum si autorizarea acestora, necesare pentru asigurarea functionarii obiectivelor de investitie preconizate. Acest demers va fi urmat doar daca capacitatile existente in zona nu sunt suficiente. Studiile si proiectele respective se vor comanda si realiza, cu participarea furnizorilor de utilitati.

- Comandarea studiilor si proiectelor pentru racordarea si bransarea obiectivelor de

- investitie preconizate la retele edilitare, precum si autorizarea acestora. Studiile si proiectele

- respective se vor comanda si realiza, cu participarea furnizorilor de utilitati.

- Intocmirea si autorizarea proiectelor pentru instalatiile interioare, de la punctul de

- bransament / racord la consumator. Aceste lucrari se vor autoriza in cadrul D.T.A.C. Pentru cladiri si lucrari in incinta.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Se permit operatiuni de divizare, comasare, reconfigurare a parcelelor cu respectarea

legislatiei in vigoare.

Lotul construibil

- front minim pentru regim insiruit 8 m  cu P +1E niveluri, cuplat, izolat 12 metri

- suprafata minima insiruit 150 mp.

- cuplat, izolat 200 mp.

- raport intre latimea si adancimea parcelei cel putin egal

Prin prezentul P.U.Z se propune parcelarea terenului astfel:

- 3 loturi construibile

- suprafata loturilor de  L1-660mp, L2-749mp, L3-752mp

- 1 lot in suprafata de 538mp pentru prealizarea strazii de acces

Parcela este construibilă deoarece:

- se asigură accesul la un drum public;

- lăţimea parcelei este mai mică decât lungimea şi mai mare de 8 m;

- asigură echiparea tehnico- edilitară necesară;

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.

Se va avea in vedere amenajarea unor spatii verzi cu rol decorativ. In conformitate cu

prevederile din Anexa nr. 6 la H.G. 525/1996, republicata cu modificarile si completarile

ulterioare, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism se va asigura un minim de

spatii verzi si plandate de 10-20% din suprafata totala a terenului.

Imprejmuirile propuse vor putea fi de 3 tipuri:

o provizorii pe durata executarii lucrarilor de construire;

o transparente si semitransparente pentru obiectivele finale, aflate in exploatare.

In situatia in care gardul va fi pozitionat la granita cu terenuri private invecinate si va

depasi la nivelul infra- sau suprastructurii limita de proprietate, se va solicita in mod obligatoriu

acordul vecinului direct afectat. In toate celelalte situatii, autorizarea imprejmuirilor se va face

doar cu respectarea codului civil si a regulamentelor in vigoare.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA

Prin prezentul P.U.Z. se propune crearea  unui UTR L – zona locuinteleor individuale .

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR TERITORIALE

- UTR L – zona locuinteleor individuale  .

Zona este dedicata constructiilor de locuinte individuale si functiuni compatibile cu acestea.

A. UTILIZAREA FUNCTIONALA

Utilizari admise:

- locuinte individuale

- zone verzi amenjate

Utilizari admise cu conditionari:

- anexe ( bucatarie de vara, garaje ) cu condiţia respectării P.O.T-ului stabilit prin prezenta documentaţie

- zona poate primi şi construcţii cu altă destinaţie, dar obligatoriu compatibile acesteia (alimentaţie publică,  funcţiuni culturale, spaţii comerciale şi servicii, spaţii pentru loisir şi sport, spaţii pentru birouri, ateliere meşteşugăreşti, studiouri sau alte activităţi manufacturiere negeneratoare de zgomot şi praf sau alte funcţiuni nepoluante complementare funcţiunii de locuire).

Utilizari interzise:

- activitati/servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc

tehnologic sau incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5

- autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin

deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit dupa orele 22.00;

- depozitare, in afara celei aferente activitatii comerciale;

- depozitare en-gros;

- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;

- constructii provizorii de orice natura;

- sunt interzise lucrari de terasament si sistematizare verticala de natura sa afecteze

amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

B. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

Orientarea cladirilor fata de punctele cardinale

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, prezentate in Anexa nr. 3 la H.G. 525/1996. Pentru toate categoriile de constructii  se recomanda orientarea astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor pentru public si a birourilor.

Amplasarea cladirilor in interiorul parcelei

Cladirile se vor amplasa in limitele edificabilului, conform plansei nr.3 Reglementari Urbanistice.

Amplasarea cladirilor fata de aliniament

In cazul cladirilor noi, acestea se vor amplasa la o distanta de min. 3,0m fata de aliniamentul  cu

str. Valea Lupului.

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Este obligatorie respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform Codului Civil, cat si respectarea distanţelelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

Se vor respecta normele de însorire şi iluminat natural.

- distanta minima fata de limita laterala din nord este de 3m

- distanta minima fata de limita laterala  din sud este de  0.6m

- distanta minima fata de limita  laterala  din est este de 3m

- distanta minima fata de limita posterioara este de 3m

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

Distanta minima intre cladiri va fi egala cu jumatatea inaltimii constructiei celei mai inalte, dar nu mai mica de 3,0m. Amplasarea cladirilor va tine cont de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei si de Normativul NP118/1998 privind siguranta la foc a constructiilor.

Circulatii si accese

Conform art. 25 si 26 din H.G. 525/1996 se vor asigura accese carosabile si pietonale, realizate din str. Valea Lupului , conform plansei nr. 2 de Reglementari Urbanistice. In interiorul parcelei amplasamentului se vor organiza alei carosabile pentru a asigura accesul auto al locatarilor la obiectivul de investitie, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor sau colectare a deseurilor.

Stationarea vehiculelor

Parcajele in incinta vor fi dimensionate corespunzator normativelor si regulamentelor in vigoare si vor fi executate la nivelul cotei terenului amenajat, restul terenului fiind amenajat ca spatii verzi si alei de acces pietonale si carosabile.

Coform HGR 525/1996, Anexa 5, numarul minim de locuri de parcare necesar pentru construcţii de locuinţe câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;

Inaltimea maxima admisibila a cladirilor

Regim maxim de inaltime: P, P+1, Hmax = 8m.

Aspectul exterior al cladirilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului.

Conditii de echipare edilitara

Zona e echipată complet din punct de vedere edilitar. Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public.

Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate.

Spatii libere si plantate

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate vor ocupa, conform HGR 525/1996, Anexa 6, pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 mp/locuitor.

Imprejmuiri

Imprejmuirile se vor realiza pe laturile invecinate cu alte loturi. Imprejmuirea va fi opaca si va avea o inaltime de max. 2,50m. Împrejmuirile la stradă vor avea înălţimea de maxim 2,50m din care un soclu opac maxim 0,60m, partea superioară fiind transparentă sau opaca.

C. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT)

P.O.T. maxim propus = 40%

Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcţiilor existente sau al adăugării de noi construcşii, calculul făcăndu-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă şi incluzând toate construcţiile existente si propuse.

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)

C.U.T. maxim propus = 1.2

Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcţiilor existente sau al adăugării de noi construcşii, calculul făcăndu-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă şi incluzând toate construcţiile existente si propuse.

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Conform Planului Urbanistic General al Mun. Aiud, amplasamentul studiat face parte din UTR=TAA-zona terenurilor agricole aflate in extravilan.

Prin intermediul prezentului P.U.Z. amplasamentul studiat a fost incadrat in zona functionala  L - zona locuintelor individuale, cu reglementarile specifice conform cap. III si IV din prezentul Regulament Local de Urbanism.

Sef proiect

arh.Marius Barbieri                                                  Întocmit

ing.Ramona Sînc