plan urbanistic zonal

ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE casĂ, anexe gospodareȘti Și Împrejmuire

memoriu general

BENEFICIAR

SPANIOL VIOREL

ADRESA AMPLASAMENT

LOCALITATEA AIUD, STR.DN1 EXTRAVILAN SOSESC, FN.JUD. ALBA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L.

DATA

12.2020

S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L.

B-dul Ferdinand I, nr.8

Alba Iulia, judeţ Alba

CUI RO9479480

J01/260/1997

Tel./fax: +40 258 811 500

Tel.: +40 744 633 713

E-mail: capitel_proiect@yahoo.com

PLAN URBANISTIC ZONAL

DENUMIRE PROIECT:  CONSTRUIRE casa, anexe gospodaresti si imprejmuire

NR. PROIECT:   10/2020

FAZA DE PROIECTARE:   FAZA  PUZ

SPECIALITATEA:   URBANISM

AMPLASAMENT:  LOCALITATEA AIUD, STR.DN1 EXTRAVILAN SOSESC, FN.JUD. ALBA

BENEFICIAR: SPANIOL VIOREL

adresa de contact: Localitatea Aiud, str. Teilor, bloc tineret, jud Alba.

PROIECTANT: 	 S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L.

ŞEF PROIECT: 		arh. MARIUS BARBIERI

URBANISM: 		arh. MARIUS BARBIERI

# ing.RAMONA SÎNC

DESENAT: 			ing. RAMONA SÎNC

BORDEROU GENERAL

VOLUMUL 1:

ACTE

- CERTIFICAT DE URBANISM

- AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU INTOCMIRE P.U.Z.

- EXTRASE DE CARTE FUNCIARA

STUDII

- DOCUMENTATIE TOPOGRAFICA

- MEMORIU TEHNIC - INCADRARE IN ZONA - PLAN - SUPORT TOPOGRAFIC

- STUDIU GEOTEHNIC

AVIZE

- MEDIU

- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICĂ  ALBA

- AVIZ ADMINISTRATOR ACCES DRUM

- APLE ROMANE

- SRI, MI, MAPN

- AVIZ OCPI

- AVIZ MADR

VOLUMUL 2:

A.PIESE SCRISE

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

- Denumire lucrare

- Beneficiar

- Proiectant general

- Colectiv de  elaborare, subproiectantii, colaboratori

- Data elaborarii

- Nr. proiect

- Adresa obiectiv

1.2. OBIECTUL PUZ

- Solicitari ale temei program

- Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

- Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

- Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

- Date statistice

- Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

2.1. EVOLUTIA ZONEI

- Date privind evolutia zonei

- Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

- Potential de dezvoltare

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

- Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

- Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu instititutii de interes general, etc.

- 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

- Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica, relieful, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale

2.4. CIRCULATIA

- Aspecte  critice privind  desfasurarea , in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, aeriene, dupa caz

- Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatie , precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi , capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

- Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

- Relationari intre functiuni

- Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

- Aspecte calitative ale fondului construit

- Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine

- Asigurarea cu spatii verzi

- Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

- Principalele disfunctionalitati

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

- Stadiul echiparii edilitare a zonei in corelare cu infrastructura localitatii

- 2.6.1. Alimentarea cu apa, canalizare si gaze naturale

- 2.6.2. Alimentarea cu energie electrica

- Principalele disfunctionalitati

2.7. PROBLEME DE MEDIU

- Relatia cadrul natural - cadrul construit

- Evidentierea riscurilor naturale si antropice

- Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile

- echiparii tehnico edilitare, ce prezinta riscuri in zona

- Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

- Evidentierea potentialului balnear si turistic – dupa caz

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

- Puncte de vedere ale populatiei

- Puncte de vedere ale administratiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistica a zonei

- Punct de vedere al elaboratorului documentatiei privind solicitarile beneficiarului si felul cum urmeaza a fi solutionate acestea in cadrul PUZ.

3. PROPUNERI  DEZVOLTARE  URBANISTICA

3.1. CONCLUZII  ALE  STUDIILOR  DE  FUNDAMENTARE

3.2. PREVEDERI ALE PUG

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI  NATURAL

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

- Organizarea circulatiei si a transportului in comun

- Organizarea circulatiei feroviare

- Organizarea circulatiei navale

- Organizarea circulatiei aeriene

- Organizarea circulatiei pietonale

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA  – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

- Alimentarea cu apa

- Canalizarea apelor uzate menajere

- Alimentarea cu energie electrica

- Telecomunicatii

- Incalzirea

- Alimentarea cu gaze naturale

- Salubritate

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

- Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare

- Prevenirea producerii riscurilor naturale

- Epurarea si preepurarea apelor uzate

- Depozitarea controlata a deseurilor

- Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi etc.

- Organizarea sistemelor de spatii verzi

- Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

- Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

- Valorificarea potentialului turistic si balnear dupa caz

- Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de  comunicatie si a retelelor edilitare majore

3.8. Obiective de utilitate publica

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

B. PIESE DESENATE

PLANSA 0: INCADRARE IN TERITORIU SC. 1:5000

PLANSA 1: SITUATIEA EXISTENTĂ SC. 1:1000

PLANSA 2: REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE  SC. 1:1000

PLANSA 3: PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC. 1:1000

PLANSA 4:  POSIBILITATI DE MOBILARE SC. 1:500

PLANSA 5:  ECHIPARE EDILITARA. 1:500

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRARE:  CONSTRUIRE casa, anexe gospodaresti si 									imprejmuire

BENEFICIAR:  SPANIOL VIOREL

DATE DE CONTACT: Localitatea Aiud, str. Teilor, bloc tineret, jud Alba.

Elaborator proiect: SC.CAPITEL PROIECT  S.R.L.

Alba-Iulia, B-dul.Ferdinand I, nr.8, jud. Alba

Administrator arh. Marius Barbieri, tel. 0744 633 713

AMPLASAMENT:  LOC. AIUD, STR.DN1 EXTRAVILAN SOSESC, FN.JUD. ALBA

Nr. proiect: 10/ 2020

Faza: Plan Urbanistic Zonal

Data elaborarii : decembrie 2020

1.2. Obiectul PUZ

Solicitari ale temei program

Elaborarea prezentului Plan Urbanistic Zonal presupune o analiză complexă şi în perspectivă a problemelor urbanistice ale zonei, având în vedere prevederile temei de proiectare întocmite cu beneficiarii lucrării.

Obiectul lucrării este elaborarea soluţiei urbanistice pentru PUZ -  CONSTRUIRE casa, anexe gospodaresti si imprejmuire si amenajarea terenului în suprafaţă de 600mp.

Scopul întocmirii Planului Urbanistic Zonal este stabilirea reglementărilor şi a indicilor urbanistici ai zonei studiate.

Zona care face obiectul acestui studiu este un teren situat in  extravilanului Municipiului Aiud în partea de est a localităţi  fiind situat conform PUG în zona teren agricol.

Conform extrasului C.F. nr. 93809 terenul este proprietatea privată a beneficiarului Spaniol Viorel, întăbulare, drept de proprietate cu titlu de cumparare, dobindit prin convenie,cota actuală 1/1 şi are categoria actuală de folosinţă ,,arabil” in suprafata de 600mp

Pe terenul studiat nu există în momentul de faţă nici o construcţie.

Terenul studiat se afla situat conform PUG aprobat al municipiului Aiud  in extravilan cu destinatie agricola. Prin P.U.Z. se propune crearea unui trup de intravilan care va avea destinaţia de teren construibil cu funcţiunea de ,,zonă de locuinte , notat cu ,,L”.

Prezenta documentaţie propune studierea terenului cu suprafaţa de 600mp, fiind format dintr-o singura parcela pe care se propune construirea unei locuinte individuale.

S-a elaborat si prezentat in C.T.A.T.U. Studiul de oportunitate pentru "CONSTRUIRE casa, anexe gospodaresti si imprejmuire, devenind din punct de vedere functional  zona de locuinte notata cu UTR – L (aferenta construiri de locuinte), pentru care Primaria Municipiului Aiud  a emis Avizul de Oportunitate .

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se propune:

- schimbarea destinatiei terenului din zona  teren arabil in teren construibil

- stabilirea limitelor edificabilului;

- stabilirea conditiilor de amplasare, dimensionare si conformare a constructiilor;

- stabilirea indicatorilor urbanistici ai investitiei propuse

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- prezentarea statutul juridic si circulatia terenurilor;

1.3. Surse documentare

La elaborarea Planului Urbanistic Zonal  " PUZ  -CONSTRUIRE casa, anexe gospodaresti si imprejmuire” s-au studiat urmatoarele documentatii

 Plan Urbanistic General al Municipiului Aiud  si Regulamentul Local de Urbanism, respectiv prevederile pentru  zona de locuinte individuale

 Studiul geotehnic

 Ridicarea topografica pentru zona studiata,

 Acte de proprietate.

 Certificat de Urbanism

 Avizul de oportunitate

 Avizele solicitate prin Certificatul  de Urbanism

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:

 Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z., indicativ

GM-010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000.

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completarile si

modificarile ulterioare.

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/1996 pentru aprobarea.

 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si

sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Date privind evolutia zonei

Terenul studiat  nu are la bază un studiu urbanistic PUG fiind situat in extravilan în zona agricola. Prin P.U.Z. se propune modificarea zonei functionale si anume din zona agricola in zona locuintelor individuale notata cu UTR-  L.

Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Având în vedere că terenul studiat se propune spre schimbarea functiuni existente, in zona de locuinte individuale, nu există nici o posibilă incompatibilitate din punct de vedere funcțional cu zonele înconjurătoare. În plus, funcțiunea propusă, si anume  cea de construire locuinte completează activitățile deja existente în zonă .

Potential de dezvoltare

Realizarea obiectivelor propuse va contribui la dezvoltarea zonei si la extinderea teritoriului construibil. Astfel  functiunea propusa nu are consecinte negative asupra unitati teritoriale de referinta din care face parte si nici din punct de vedre economic si social.

2.2. Încadrare în localitate

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Din punct de vedere teritorial și administrativ, terenul studiat este amplasat în extravilan (conform certificatului de urbanism), în localitatea  Aiud, județul Alba.

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii, in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general .

Relația terenului cu localitatea Aiud se realizează majoritar  prin intermediul Drumului National Dn1  care face legătura cu  un drum privat prin intermediul caruia se poate accede la parcela.

Din punct de vedere al accesului la rețelele tehnico-edilitare, terenul are acces  la toate retelele edilitare existente în zona si anume: apa. Energie electrica.

Vecinatatile  terenului studiat sunt:

- la nord – fata de drum privat – 3m

- la sud  – fata de  - proprietate privata -Lazar Ioan –  retragere de -3m

- la est   – fata de  –  proprietate privata – Alexandriuc - retragere de 06m

- la vest  – fata de proprietate privata– 3m

2.3. Elemente ale cadrului natural

Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica, relieful, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale

Zona studiata este un platou cu o declivitate insesizabila.

Conform normativului NP 074/2014 “Normativ privind documentațiile geotehnice

pentru construcții”, amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc

geotehnic scazut - punctaj 9.

Conditiile geotehnice si geomecanice:

- adancimea maxima de inghet: 80-90 cm, conform normativului normativul NP 112-

2014, privind „Proiectarea fundațiilor de suprafață”. Cota de fundare se recomandă de la 1m pană la 2m

- presiunea conventionala este de : Pconv de baza = 290kPa;

- Conform reglementării tehnice ”Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi

de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, amplasamentul se situeaza in zona

seismica caracterizata de acceleratia terenului ag=0,15g si perioada de colt Tc=0.7sec.

Date suplimnetare referitoare la caracteristicile geotehnice ale amplasamentului sunt

descrise in Studiul Geotehnic anexat, intocmit de S.C. GEO GOLD TEAM S.R.L.

2.4. Circulaţia

Aspecte  critice privind  desfasurarea , in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, aeriene, dupa caz.

NU ESTE CAZUL

Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatie , precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi , capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati.

Traficul din oras se realizaeaza majoritar  prin intermediul drumului national DN1 care reprezinta  principala arteră ce  traverseaza localitatea.

2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata.

- pe teren  nu exista la momentul actual constructii

Relationari intre functiuni.

- functiunea ce se propune prin PUZ este cea de locuinte individuale fiind adiacenta zonei de locuinte deja existenta

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

- zona nu este intens  construita deoarece este in curs de dezvoltare

Aspecte calitative ale fondului construit

- zona are un potential dezvoltat in ceea ce priveste teritoriul construibil, si este favorizat si de existenta cailor de acces in zona si de existenta retelelor edilitare, majore.

Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine.

- zona beneficiaza de o retea stradala in curs de realire precum si de retele edilitare existente in zona : de apa potabila, retea de energie electrica.

Asigurarea cu spatii verzi.

- Spatiile verzi se vor amenaja in fata constructiei in zona unde vor fi amenjate si parcajele care vor fi flancate cu zone verzi

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

- nu exista riscuri naturale in zona studiata si nici in zonele vecine care sa afecteze teritoriul

Principalele disfunctionalitati

- nu sunt disfunctionalitatii in zona

2.6. Echipare edilitară

Stadiul echiparii edilitare a zonei in corelare cu infrastructura localitatii

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se iniţiază de fapt o analiză preliminară pentru stabilirea capacităţii reţelelor existente în zonă si posibilitatea de a asigura necesarul de utilitati ce va deservi obiectivul de investitie preconizat.

Zona studiata  este echipată  complet din punct de vedere edilitar, în imediata vecinatate a acestuia, sunt prezente reţele de alimentare cu apă,  retea de canalizare alimentare cu energie electrică, telecomunciatii si retea de distributie a gazelor naturale la care obiectivul studiat se poate racorda..

2.7. Probleme de mediu

Relatia cadrul natural - cadrul construit

Este una satisfacatoare, deoarece in zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul avand folosinta in trecut, in  principal de teren  arabil.Factorii de poluare a mediului natural sunt cei generati de traficul auto de pe caile rutiere invecinate.

Se vor respecta recomandarile studiului geotehnic, care detaliaza natura terenului si evidentiaza conditiile geotehnice de fundare pentru constructii. Concluziile si recomandarile studiului geotehnic vor genera solutii pentru determinarea adancimii de fundare in functie de presiunea conventionala si de ceilalti coeficienti rezultati din buletinele anexate studiului.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice

NU ESTE CAZUL

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii tehnico edilitare, ce prezinta riscuri in zona

NU ESTE CAZUL

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

In zona studiat nu exista valori de patrimoniu care necesita protectie

Evidentierea potentialului balnear si turistic – dupa caz

NU ESTE CAZUL

2.8. Obtiuni ale populatiei

Puncte de vedere ale populatiei

Documentatia va fi suspusa consultarii populatiei conform prevederilor ordinului 2701/2010 unde populatia poate sa-si exprime eventualele  observatii/comentarii cu privire la realizarea proiectului propus.

Puncte de vedere ale administratiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistica a zonei

administratia locală consideră oportună realizarea obiectivului propus deoarece în zona adiacentă mai sunt obiective cu caracter comercial si astfel se completeaza această functiune care va intregi  caracterul  comercial al zonei.

Punct de vedere al elaboratorului documentatiei privind solicitarile beneficiarului si felul cum urmeaza a fi solutionate acestea in cadrul PUZ.

Proiectantul apreciaza oportună realizarea investitiei propuse deoarece va influienta favorabil dezvoltarea municipiului Aiud prin extinderea teritoriului construibil.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Ridicarea topografica la scara 1:1000 a determinat cunoasterea precisă a planimetriei,

indicand un teren perfect plat.

Concluziile Studiului Geotehnic indică faptul ca amplasamentul studiat este plat si nu prezinta probleme legate de stabilitatea generala sau locala, si nu necesita imbunatatiri sau consolidari.

3.2. Prevederi ale P.U.G.

Conform PUG şi RLU al municipiului Aiud terenul studiat se află situat în extravilan în zona teren agricol.

3.3. Valorificarea cadrului natural

La pozitionarea constructiei se va tine seama de paramatrii planimetrici ai amplasamentului, de zona de acces si de edificabilul stabilit.

Amplasamentul studiat nu prezinta elemente speciale; fondul plantatiilor existente nu este semnificativ sau care sa atraga o atentie sporita din punct de vedere al protejarii anumitor specii. In acest sens se propune  amenajarea spatiilor verzi intr-o maniera prin care acestea sa fie integrate armonios in functiunea propusa, sporind astfel atractivitatea sitului si a investitiei.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Accesul pe amplasament se realizează majoritar  prin intermediul Drumului National Dn1  care face legătura cu  un drum privat prin intermediul caruia se poate accede la parcela. Drumul privat care pleaca din DN1 are o latime de 5m. Prin actualul PUZ am propus ca in dreptul parcelei studiate sa se largeasca profilul carosabil al drumului de 8m corespunzand a doua fire de circulatie si doua trotuare de 1m. Largirea  drumului este propusa pe tot tronsonul parcelaei din care face parte si terenul studiat.

3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Pentru realizarea pe amplasamentul studiat locuintei si a amenajarilor

aferente se propun urmatoarele:

1. schimbarea destinatiei terenului din teren arabil in  – zona  de locuințe individuale  notata cu UTR – L (aferentă constucțiilor de locuințe individuale)

2. stabilirea limitelor edificabilului.

Zona edificabila a amplasamentului este determinata, conform planşei  2- Reglementari urbanistice-  zonificare astfel:

- la nord – fata de drum privat – 3m

- la sud  – fata de  - proprietate privata – Moldovan Nicolae–  retragere de -3m

- la est   – fata de  –  proprietate privata – Alexandriuc Mircea - retragere de 06m

- la vest  – fata de proprietate privata  Teodorescu Paul Constantin – 3m

3. stabilirea conditiilor de amplasare, dimensionare, conformare, echipare edilitara;

4. stabilirea indicatorilor urbanistici maximali:

- suprafata totală a terenului 600mp.

- Pentru constructiile ce se vor realiza propunem:

- P.O.T. propus max = 40%

- C.U.T. propus max = 1.2

- Propunem un regim maxim de inaltime P+1(M)

- Hmaxim = 8m

Bilant teritorial propus

| ZONE FUNCTIONALE | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teren arabil | 600 | 100 | - | - |
| Teren construibil edificabil | - | - | 350.52 | 55.08 |
| Retragere fata de limitele de proprietate cu in terdicite de construire | - | - | 221.09 | 36.84 |
| Teren cedat pentru dezvoltare stradală |  |  | 48.39 | 8.06 |
| TOTAL | 600 | 100 | 600 | 100 |

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena

cuprinse in Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri (constructii propuse) conform Normativului P118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje, etc.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Amplasamentul este echipat din punct de vedere edilitar, asa cum a fost prezentat la

capitolul “Situatie existenta”; prin urmare,  investitia propusa va avea asigurată alimentarea cu apă, energie electrică, si  gaz prin branşamente la reţelele publice de distribuţie existente in zona.

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa a constructiilor se va realiza prin intermediul unui bransament PEHD 40, PN10, SDR17 din reteaua publica de alimentare cu apa aflata in apropierea amplasamentului.

Reteaua de canalizare :

Canalizare menajera

Până la realizarea reţelei centralizate de canalizare şi epurare în zonă, apele uzate menajere vor fi dirijate spre bazine betonate vidanjabile, amplasate la distanţa de minim 10,00m faţă de locuinţe (conform Ordinului 119/2014). Vidanjarea se va realiza de câte ori este nevoie de către o firmă specializată și va fi transportată la cea mai apropiată stație de epurare.

Scurgerea apelor pluviale de pe suprafețele carosabile și de pe trotuare vor fi colectate de către rigole şi vor fi deversate către spațiile verzi.

Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea necesarului de energie electrica pentru deservirea amplasamentului propus,

se va realiza prin racordare la reteaua de distributie existenta  in zonă.

Asigurarea agentului termic:

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de distributie existenta in zona

In noul imobil  se va realiza o instalatie de utilizare gaze naturale in regim de presiune joasa pentru alimentarea cu gaze naturale a centralei termice murale, instalate in incaperea cu destinatia centrala termica.

Gestionarea deseurilor

Deseurile vor fi colectate selectiv si exclusiv in punctele special amenajate. Se va incheia, cu un operator autorizat, contractul de ridicare periodica a deseurilor. Retelele de evacuare a apelor uzate nu vor permite pierderile pe sol si in subsol. Platforma parcarii si platformele betonate vor fi astfel alcatuite pentru evitarea poluarii solului cu produse petroliere (cu geocompozite de drenaj).

In vederea ridicarii si colectarii deseurilor de tip menajer rezultate din activitate se prevad Europubele.

Gospodaria de gunoi va fi prevazuta cu un conteiner de rezerva, urmand ca ridicarea acestora sa se faca periodic de catre utilajele specifice ale firmelor de specialitate. Europubelele vor fi amplasate intr-un tarc inchis cu panouri din tabla perforata, pe toate laturile si deasupra (capac). Astfel se impiedica accesul animalelor nesupravegheate sau a persoanelor neautorizate.

3.7. Protecţia mediului

Prezenta documentatie de PUZ raspunde si din punct de vedere al protectiei mediului

prin reconversia unei zone de locuinte  intr-o zona  destinata institutiilor comerciale si servicii adaptată mediului urban. Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a tuturor activitatilor ce vor fi desfăsurate în zonă. Sursele de poluare vor fi diminuate până la eliminare prin utilizarea celor mai performante instalatii si tehnologii.

Modelarea zonala propusa creaza toate premisele pentru protectia mediului, in contextul

urban dat, cu conditia respectarii prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a

apelor uzate menajere, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential

stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

4. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu "Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal" GM-010-2000 aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16 august 2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Planul Urbanistic Zonal nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii investiei.

Prin acest Plan Urbanistic Zonal s-au stabilit obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile urbanistice care urmeaza a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor de pe amplasamentul studiat.

Sef proiect,

arh.Marius Barbieri                                                  Întocmit,

ing.Ramona Sînc

plan urbanistic zonal

ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE casa, anexe gospodaresti si imprejmuire

regulament local de urbanism

BENEFICIAR

SPANIOL VIOREL

ADRESA AMPLASAMENT

LOCALITATEA AIUD, STR.DN1 EXTRAVILAN SOSESC, FN.JUD. ALBA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L.

DATA

12.2020

CUPRINS

I .DISPOZITII GENERALE

- Rolul Regulamentului local de urbanism

- Baza legala a  elaborarii Regulamentului

3.  Domeniul de aplicare

II . REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR  IN ZONA STUDIATA

4. Reguli cu privire la pastrarea  integritatii  mediului  si pastrarea patrimoniului natural si construit.

- 4.1 Terenuri Agricole in extravilan

- 4.2 Terenuri Agricole din intravilan

- 4.3 Suprafete impadurite

- 4.4 Resursele subsolului

- 4.5 Resure de apa si platforme meteorologice

- 4.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

- 4.7 Zone construite protejate

5.  Reguli privind siguranta constructiilor si apararea interesului public

- 5.1 Expunerea la riscuri naturale

- 5.2 Expunerea la riscuri tehnologice

- 5.3 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

- 5.4 Asigurarea echiparii edilitare

- 5.5 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

- 5.6 Procentul de ocupare a terenului

- 5.7 Lucrari de utilitate publica

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

- 6.1 Orientarea fata de punctele cardinale

- 6.2 Amplasarea fata de drumurile publice

- 6.3 Amplasarea fata de cai navigabile existente si cursuri de apa potential navigabile

- 6.4 Amplasarea fata de cai ferate din administratia Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” -SA

- 6.5 Amplasarea fata de aeroporturi

- 6.6 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei de stat

- 6.7.Amplasarea fata de aliniament.

!!Amplasarea fata de aliniament pentru anexe!!

- 6.8. Amplasarea constructiilor in interiorul parcelei.

!!Amplasarea anexelor!!

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

- 7.1 Accese carosabile

- 7.2 Accese pietonale

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

- 8.1 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

- 8.2. Realizarea de retele edilitare

- 8.3 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

9.  Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

- 9.1. Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren.

- 9.2. Înălţimea construcţiilor

- 9.3. Aspectul exterior al constructiilor

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi, imprejmuiri si parcaje.

- 10.1. Parcaje.

- 10.2. Spatii verzi plantate.

- 10.3. Imprejmuirile

III . ZONIFICAREA TERITORIULUI

11. Unitati si subunitati functionale.

IV . PREVEDERILE  REGULAMENTULUI  LOCAL  DE URBANISM LA NIVELUL  UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

ZONE CUPRINSE IN REGULAMENTUL DE URBANISM

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de Urbanism (RLU) aferent PUZ, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ, el intarind si detaliind reglementarile din PUZ. Prescriptiile cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intreg teritoriul care face obiectul prezentei documentatii.

Odata aprobat, impreuna cu PUZ, Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.Regulamentul local de urbanism conţine reglementările referitoare la utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor pe teritoriul studiat, explicitând prevederile documentaţiilor de urbanism şi cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor..

2. Bazaa legală a elaborăririi  R.L.U.

La baza elaborarii Regulamentului local de Urbanism (RLU) au stat urmatoarele:

o Planul Urbanistic General al Mun. Aiud si Regulamentul Local de Urbanism

o Legea 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si

completarile ulterioare;

o H.G. 525/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea

Regulamentului General de Urbanism;

o Metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic Zonal –

reglementare tehnică GM-010-2000 aprobată de M.L.P.T.L. în 2000;

o Ghidul privind modalităţile de aplicare a Regulamentului General de Urbanism –

reglementare tehnică GM-007-2000 aprobată de M.L.P.T.L. în 2000;

o Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si

completarile ulterioare;

o Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind

calitatea in constructii;

o Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara cu modificarile si

completarile ulterioare;

o Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului;

o Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si

sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

o Acte legislative specifice sau complementare domeniului urbanismului şi amenajării

teritoriului, dintre care se mentioneaza ca principale.

3. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului regulament de urbanism se vor aplica asupra zonei studiate in suprafata de 600mp, situata in Mun. Aiud extravilan fn. jud. Alba conform C.F.  nr. 93809, nr.cad. nr. 93809 terenul este proprietatea privată a beneficiarilor,  Spaniol Viorel in cota de 1/1 ,teren arabil în suprafaţă de  600mp. Fiind situat în zonă teren agricol conform PUG aprobat al municipiului Aiud.

Prezenta documentatie are ca scop "schimbarea destinatiei terenului din zona teren agricol in UTR- L – zona de locuințe individuale.

Terenul studiat este in suprafaţă totală de 600mp fiind format dintr-o  singură parcelă având forma  dreptunghiulară, pe care benediciarul doreste realizarea unei locuinte individuale .

Domeniul de aplicare al RLU mai este utilizat in urmatoarele situații:

- de către proiectanti la intocmirea documentatiilor tehnice in fazele D.T.A.C., P.T si de executie;

- de catre autoritatile publice la emiterea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru construirea si functionarea obiectivului de investitie preconizat;

- de catre furnizorii de utilitati in vederea asigurarii infrastructurii edilitare necesare.

II . REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR  IN ZONA STUDIATA

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit.

4.1 Terenuri Agricole in extravilan

terenuri in extravilan

4.2 Terenuri Agricole din intravilan

Terenul studiat se află in extravilanul localitații Aiud, fiind inconjurat de terenuri cu aceași destinație situate in extravilan.

Nu este cazul

4.4 Resursele subsolului

Se vor avea in vedere masuri de protectie a mediului atat pe timpul executiei lucrarilor cat si in functionarea propriu-zisa.

4.5 Resure de apa si platforme meteorologice

Nu este cazul

4.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

In zona studiata nu s-au identificat obiecte de patrimoniu natural sau construit care sa necesite luarea unor masuri speciale pentru protejarea acestora.

4.7 Zone construite protejate

Nu este cazul

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public.

5.1 Expunerea la riscuri naturale

Nu au fost identificate terenuri cu riscuri naturale active.

5.2 Expunerea la riscuri tehnologice

Nu este cazul

5.3 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

Nu este cazul

5.4 Asigurarea echiparii edilitare

In imediata apropiere a amplasamentului, pe suprafetele drumurilor publice se gasesc retele publice de utilitati (gaze naturale, electricitate, apa, canalizare  etc)la care beneficiarul  se va racorda.

5.5 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Functiune propusă  cea comercială este compatibilă cu functiunile extistente în zonă deoarece mai există funcțiuni cu această destinatie.

Autorizatia de Construire se va emite dupa obtinerea avizelor de amplasament eliberate de detinatorii de retele din zonă. Executia propriuzisa va incepe dupa eliberarea completa a amplasamentului si protejarea zonei santierului. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane proiectate si executate.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor proiectate. Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul executiei si exploatarii lucrarilor toate prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, standarde, normative, prescriptii tehnice, instructiuni, etc.) care vor fi in vigoare la data respectiva, privitoare la protectia muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendiilor, precum si masurile si indicatiile de detaliu cuprinse in piesele scrise si desenate ale proiectantului.

Masurile si indicatiile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatilor locale de specialitate (detinatori de retele subterane sau aeriene, organe de politie sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul executiei sau al exploatarii.

Intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor pentru perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului si se face incadrul proiectului de executie al organizarii lucrarilor.

Autoritatile locale abilitate vor urmari executarea lucrarilor de construire, participand la fazele determinante conform programului de control a calitatii lucrarilor si vor controla functionarea obiectivului autorizat.

Urmarirea curenta a comportarii in timp este o actiune sistematica de observare, examinare si investigare a modului in care se comporta si reactioneaza constructia sub influenta factorilor de exploatare si actiunii agentilor mediului inconjurator. Scopul actiunii de urmarire este acela de stabilire si cunoastere permanenta a starii tehnice a constructiei in vederea stabilirii lucrarilor de intretinere si respectiv a lucrarilor de reparatii necesare pentru aducerea structurii de rezistenta a cladirii la conditiile tehnice corespunzatoare cerintelor de exploatare. Urmarirea curenta, sau supravegherea tehnica se aplica permanent, pe toata perioada de existenta fizica a constructiei. Urmarirea curenta, in cazul constructiilor, este completata cu

urmarirea speciala periodica , si in mod obligatoriu dupa fiecare eveniment deosebit (incendiu, calamitati naturale, etc.) care are drept scop stabilirea starii tehnice si utilizarea datelor pentru administrarea optimizata a cladirii. Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanente sau temporare.

5.6 Procentul de ocupare a terenului

Procentul de ocupare al terenului propus prin PUZ este de 40%

5.7 Lucrari de utilitate publica

Executarea lucrarilor de construire in zonele de protectie ale traseelor de alimentare cu energie electrica, gaze naturale, apa, ale retelelor de canalizare, de comunicatie si a altor asemenea retele de infrastructura este interzisa.

Lucrarile de utilitate publica sunt cele legate de realizarea noilor constructii si a infrastructuri necesare( bransamente retele edilitare, circulatii, parcaje, imprejmuiri)etc.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

6.1 Orientarea fata de punctele cardinale

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, prezentate in Anexa nr. 3 la H.G. 525/1996. Pentru toate categoriile de constructii  se recomanda orientarea astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor pentru public si a birourilor.

6.2 Amplasarea fata de drumurile publice

Nu este cazul

6.3 Amplasarea fata de cai navigabile existente si cursuri de apa potential navigabile

Nu este cazul

6.4 Amplasarea fata de cai ferate din administratia Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” -SA

Nu este cazul

6.5 Amplasarea fata de aeroporturi

Nu este cazul

6.6 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei de stat

Nu este cazul

6.7.Amplasarea fata de aliniament.

Cladirile vor fi amplasate fata de aliniamentul cu strada Transilvaniei  la minim 19,14m

Amplasarea fata de aliniament pentru anexe

Nu este cazul

6.8. Amplasarea constructiilor in interiorul parcelei.

Pentru amplasarea constructiilor in interiorul parcelei se va respecta plansa de Reglementari urbanistice -zonificare astfel:

- constructiile vor fi retrase fata de limitele laterale ale parcelei cu 2m respectiv 4,14m iar fata de limita posterioara a parcelei cu 2m.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

Distanta minima intre cladiri va fi egala cu jumatatea inaltimii constructiei celei mai inalte, dar nu mai mica de 3,0m. Amplasarea cladirilor va tine cont de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei si de Normativul NP118/1998 privind siguranta la foc a constructiilor.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

7.1 Accese carosabile

- Conform art. 25 si 26 din H.G. 525/1996 se vor asigura accese carosabile si pietonale, realizate din str. Strada Transilvanie, conform plansei nr. 2 de Reglementari Urbanistice-zonificare. In interiorul parcelei amplasamentului se vor organiza alei carosabile pentru a asigura accesul auto  la obiectivul de investitie, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor sau colectare a deseurilor.

7.2 Accese pietonale

- se va realiza acces pietonal din strada Transilvaniei

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

8.1 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

Zona e echipată complet din punct de vedere edilitar.Clădirea se va racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public.

Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate.

8.2. Realizarea de retele edilitare

Etapele ce trebuiesc urmate cu privire la utilitatile urbane sunt:

- Comandarea studiilor si proiectelor pentru eliberarea amplasamentului; studiile si proiectele respective se vor comanda si realiza cu participarea detinatorilor acestora.

- Comandarea studiilor si proiectelor pentru extinderea sau suplimentarea retelelor edilitare, pana la amplasament, precum si autorizarea acestora, necesare pentru asigurarea functionarii obiectivelor de investitie preconizate. Acest demers va fi urmat doar daca capacitatile existente in zona nu sunt suficiente. Studiile si proiectele respective se vor comanda si realiza, cu participarea furnizorilor de utilitati.

- Comandarea studiilor si proiectelor pentru racordarea si bransarea obiectivelor de

- investitie preconizate la retele edilitare, precum si autorizarea acestora. Studiile si proiectele

- respective se vor comanda si realiza, cu participarea furnizorilor de utilitati.

- Intocmirea si autorizarea proiectelor pentru instalatiile interioare, de la punctul de

- bransament / racord la consumator. Aceste lucrari se vor autoriza in cadrul D.T.A.C. Pentru cladiri si lucrari in incinta.

8.3 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

- retelele edilitare sunt de utilitate publică astfel toti beneficiari  pot beneficia de racordarea la acestea.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

9.1. Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren.

Se permit operatiuni de divizare, comasare, reconfigurare a parcelelor cu respectarea

legislatiei in vigoare.

Lotul construibil

- front minim pentru regim insiruit 8 m  cu P +1E niveluri, cuplat, izolat 12 metri

- suprafata minima insiruit 150 mp.

- cuplat, izolat 200 mp.

- raport intre latimea si adancimea parcelei cel putin egal

Prin prezentul P.U.Z terenul studiat este format dintr-o singura :

- suprafata parcelei este de 600mp

Parcela este construibilă deoarece:

- se asigură accesul la un drum public;

- lăţimea parcelei este mai mică decât lungimea şi mai mare de 8 m;

- asigură echiparea tehnico- edilitară necesară

9.2. Înălţimea construcţiilor

  - înalțimea constructiilor va si de P, P+1(M) Hmax = 8m.

9.3. Aspectul exterior al constructiilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.

10.1. Parcaje.

- Parcajele in incinta vor fi dimensionate corespunzator normativelor si regulamentelor in vigoare si vor fi executate la nivelul cotei terenului amenajat, restul terenului fiind amenajat ca spatii verzi si alei de acces pietonale si carosabile.

10.2. Spatii verzi plantate.

Vor fi amenjate spații verzi in interiorul incintei cu spatii verzim cu plante ornamentale de talie mică.

10.3. Imprejmuirile

Imprejmuirile se vor realiza pe laturile invecinate cu alte loturi. Imprejmuirea va fi opaca si va avea o inaltime de max. 2,50m.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA

11. Unitati si subunitati functionale.

Prin prezentul P.U.Z. se propune crearea  unui UTR L– zona de locuințe individuale

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR TERITORIALE

- A. UTILIZAREA FUNCTIONALA

- Utilizari admise:

- locuinţe individuale şi semicolective, cu regimul de înălţime maxim de P, P+1(M); niveluri în regim de construire izolat, cuplat sau înşiruit, înălţimea maximă admisă la cornişă fiind de 8.00m de la cota terenului sistematizat;

- anexe gospodăreşti – bucătărie de vară, garaje, sere, piscine, chioşcuri de grădină, pergole;

- alte funcţiuni compatibile cu funcţiunea de locuire:

  - funcţiuni culturale, de învăţământ;

  - sănătate - dispensare, clinici etc.

  - funcţiuni turistice – hoteluri, pensiuni, hanuri, cabane;

  - camping cu dotările complementare;

  - spaţii comerciale şi servicii, comerţ cu de-amănuntul;

  - loisir şi sport;

  - spaţii pentru birouri;

  - Utilizari admise cu conditionari:

- zona poate primi şi construcţii cu altă destinaţie, dar obligatoriu compatibile acesteia (alimentaţie publică,  funcţiuni culturale, spaţii comerciale şi servicii, spaţii pentru loisir şi sport, spaţii pentru birouri, ateliere meşteşugăreşti, studiouri sau alte activităţi manufacturiere negeneratoare de zgomot şi praf sau alte funcţiuni nepoluante complementare funcţiunii de locuire).

- Utilizari interzise:

- activitati/servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc

- tehnologic sau incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5

- autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin

- deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit dupa orele 22.00;

- depozitare, in afara celei aferente activitatii comerciale;

- depozitare en-gros;

- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;

- constructii provizorii de orice natura;

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o

- distanta mai mica de 100,0m de echipamente publice si de biserici;

- sunt interzise lucrari de terasament si sistematizare verticala de natura sa afecteze

- amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

- POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- Procentul maxim de ocupare a terenului (POT)

- P.O.T. maxim propus = 40%

- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcţiilor existente sau al adăugării de noi construcşii, calculul făcăndu-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă şi incluzând toate construcţiile existente si propuse.

- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)

- C.U.T. maxim propus = 1.2

- Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii construcţiilor existente sau al adăugării de noi construcşii, calculul făcăndu-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă şi incluzând toate construcţiile existente si propuse.

- V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

- Conform Planului Urbanistic General al Mun.Aiud, amplasamentul studiat este situat in etravilan avand functiune agricola.

- Prin intermediul prezentului P.U.Z. amplasamentul studiat a fost incadrat in zona functionala  UTR- L- zona locuintelor individuale  , cu reglementarile specifice conform cap. III si IV din prezentul Regulament Local de Urbanism.

Sef proiect

arh.Marius Barbieri                                                  Întocmit

ing.Ramona Sînc